30.09.2020 r.

Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2019 r.

11,2%

Wzrost odpadów komunalnych zebranych selektywnie r/r

Zwiększył się odsetek ludności korzystającej z oczy-szczalni ścieków. Większe było zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Wzrosła ilość wytworzonych odpadów.

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby

Powierzchnia geodezyjna województwa podkarpackiego w 2019 r. (według stanu w dniu 1 I) wynosiła 1784,6 tys. ha i stanowiła 5,7% powierzchni kraju. Użytki rolne zajmowały 963,0 tys. ha (tj. 54,0%) ogólnej powierzchni województwa, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 695,8 tys. ha (39,0%), grunty zabudowane i zurbanizowane – 89,5 tys. ha (5,0%), grunty pod wodami powierzchniowymi – 21,4 tys. ha (1,2%). Pozostałe 14,8 tys. ha (0,8% ogólnej powierzchni województwa) zajmowały użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne.

Tablica 1.  Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa w 2019 r.

Stan w dniu 1 I

| Wyszczególnienie | Ogółem | Tereny |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miejskie | wiejskie |
|  | w hektarach |  |  |
| Powierzchnia ogólna | 1784576 | 123437 | 1661139 |
| Użytki rolnea | 963043 | 67191 | 895852 |
| w tym: |  |  |  |
| grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe | 842111 | 60180 | 781931 |
| grunty rolne zabudowane | 41213 | 3238 | 37975 |
| Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrze- wione | 695845 | 24852 | 670993 |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi | 21377 | 2828 | 18549 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 89468 | 27208 | 62260 |
| w tym: |  |  |  |
| tereny mieszkaniowe | 17229 | 8726 | 8503 |
| tereny przemysłowe | 5591 | 3557 | 2034 |
| tereny rekreacji i wypoczynku | 3556 | 1742 | 1814 |
| tereny komunikacyjneb | 52764 | 8300 | 44464 |
| użytki kopalne | 631 | 41 | 590 |
| Użytki ekologiczne | 1852 | 17 | 1835 |
| Nieużytki | 10762 | 561 | 10201 |
| Tereny różne | 2229 | 780 | 1449 |

a Łącznie z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych, ujmowanymi do 2016 r. w pozycji „grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione”. b Łącznie z gruntami przeznaczonymi na budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

Źródło: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykres 1. Struktura powierzchni województwa w 2019 r.

Stan geodezyjny w dniu 1 I

Tereny miejskie zajmowały łącznie obszar 123,4 tys. ha, tj. 6,9% ogólnej powierzchni województwa, a tereny wiejskie 1661,1 tys. ha, co stanowiło 93,1% powierzchni województwa.

W końcu 2019 r. łączna powierzchnia gruntów, które utraciły całkowicie wartość użytkową (grunty zdewastowane) oraz gruntów, których wartość użytkowa rolnicza lub leśna zmalała (grunty zdegradowane) w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej wyniosła 1,9 tys. ha. W ciągu roku zrekultywowano 95 ha (o 30,1% mniej niż w 2018 r.), a zagospodarowano 43 ha gruntów (głównie na cele rolnicze – 72,1%).

Z produkcji rolniczej i leśnej wyłączono o 10 ha mniej gruntów niż przed rokiem

Natomiast w trybie przepisów prawnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z produkcji rolniczej i leśnej wyłączono 238 ha gruntów, z czego 219 ha stanowiły grunty rolne, a 19 ha grunty leśne. Spośród wyłączonych gruntów rolnych i leśnych, największy odsetek (62,2%) przeznaczono pod budowę osiedli mieszkaniowych, 20,6% – na tereny przemysłowe, 13,0% – pod użytki kopalne i 4,2% na inne cele.

Wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2019 r. wyniósł 266,0 hm3. Pobór z ujęć powierzchniowych osiągnął poziom 214,7 hm3 (80,7%), z ujęć podziemnych – 51,3 hm3 (19,3%). Na cele produkcyjne pobrano 141,1 hm3 wody, eksploatacji sieci wodociągowej – 87,2 hm3, a do napełniania i uzupełniania stawów rybnych – 37,7 hm3.

Zużycie wody było o 7,0% większe niż przed  rokiem

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wyniosło 240,8 hm3, z czego najwięcej, bo 57,2%, wykorzystano w przemyśle. W eksploatacji sieci wodociągowej zużyto – 27,2%, a do napełniania i uzupełniania stawów rybnych – 15,7%.

Średnie zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca województwa podkarpackiego wyniosło 23,9 m3  (w 2018 r. 23,3 m3), w kraju 33,7 m3.

W 2019 r. ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania była o 1,2% większa niż w 2018 r.

Z terenu województwa podkarpackiego do wód lub do ziemi w 2019 r. odprowadzono 184,2 hm3 ścieków, wśród których przeważały (65,8%) ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi z zakładów (z tego 90,9% stanowiły wody chłodnicze nie wymagające oczyszczania), natomiast siecią kanalizacyjną odprowadzono 34,2%. Oczyszczania wymagało 74,0 hm3 ścieków, z których 98,8% poddano procesowi oczyszczania, a 1,2% odprowadzono bez oczyszczania siecią kanalizacyjną, bądź bezpośrednio z zakładów do wód lub do ziemi.

Oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów oczyściły ponad połowę (62,0%) wszystkich ścieków oczyszczanych, a biologiczne – 28,3%. Mechaniczne i chemiczne oczyszczalnie ścieków, które obsługiwały wyłącznie zakłady przemysłowe, oczyściły odpowiednio 7,5% i 2,2% wszystkich oczyszczanych ścieków.

Tablica 2. Oczyszczalnie ścieków w 2019 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mechaniczne | Chemiczne | Biologiczne | Z podwyższonym usuwaniem biogenów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oczyszczalnie ścieków przemysło- wych |  |  |  |  |  |
| Liczbaa | 49 | 11 | 7 | 29 | 2 |
| Przepustowość w dam3/dobę | 342,3 | 137,5 | 178,3 | 25,5 | 1,0 |
| Oczyszczalnie ścieków komunal- nychb |  |  |  |  |  |
| Liczbaa | 230 | - | x | 191 | 39 |
| Przepustowość w dam3/dobę | 421,5 | - | x | 93,9 | 327,6 |
| Ludność korzystająca z oczysz- czalni ścieków w % ludności ogółemc | 75,6 | - | x | 26,1 | 49,5 |

a Stan w dniu 31 XII. b Miejskie i wiejskie, pracujące na sieci kanalizacyjnej. c Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków dane szacunkowe, ludność ogółem –  na podstawie bilansów.

W 2019 r. 75,6% ogółu ludności województwa korzystało z oczyszczalni ścieków (74,7% przed rokiem)

W 2019 r. działało 49 oczyszczalni przemysłowych, spośród których 59,2% stanowiły oczyszczalnie biologiczne, 22,4% – mechaniczne, 14,3% – chemiczne, a oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów – 4,1%.

Ponad 1,6 mln ludności korzystało z 230 działających oczyszczalni komunalnych pracujących na sieci kanalizacyjnej. Blisko 849 tys. mieszkańców miast (96,4% ludności miast ogółem) korzystało z 40 oczyszczalni, z czego 91,1% – z nowoczesnych oczyszczalni ścieków o podwyższonej redukcji związków azotu i fosforu, a 8,9% – z biologicznych. Natomiast 759 tys. mieszkańców wsi (60,9% ludności wsi ogółem) było obsługiwane przez 190 działających oczyszczalni, głównie biologicznych (171), a także o podwyższonym usuwaniu biogenów (19).

Wykres 2.  Struktura ścieków przemysłowych i komunalnycha wymagających oczyszczania 
               w 2019 r.

a Odprowadzone do wód lub do ziemi.

Różnica pomiędzy długością sieci wodociągowej a kanalizacyjnej umożliwia ocenę potencjalnego zanieczyszczenia wód ściekami bytowo-gospodarczymi. W województwie podkarpackim utrzymuje się korzystna proporcja –  infrastruktura kanalizacyjna przewyższa wodociągową. W 2019 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej w województwie podkarpackim wynosiła 15,7 tys. km, tj. o 0,2 tys. km (o 1,5%) więcej niż w 2018 r. Natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 17,7 tys. km i była większa o 0,6 tys. km (o 3,5%).

Zanieczyszczenia i ochrona powietrza

W 2019 r. województwo podkarpackie zajmowało 14. miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych i 12. miejsce ze względu na ilość wprowadzanych do powietrza pyłów. Tylko 1,5% emitowanych do powietrza zanieczyszczeń w Polsce pochodziło z terenu województwa podkarpackiego. W 2019 r. z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza wprowadzono do powietrza ogółem 2886,8 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (łącznie z dwutlenkiem węgla). Wyemitowano 1,1 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych, z których ponad 60% stanowił pył ze spalania paliw. Zanieczyszczeń gazowych wprowadzono do powietrza 2885,8 tys. ton. O wielkości emisji tych zanieczyszczeń zadecydował dwutlenek węgla, którego procentowy udział w emisji wyniósł 99,4%. Udział w emisji pozostałych rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2) i tlenku węgla był niewielki (stanowił po 0,2%).

W 2019 r. na 92 badane zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza, emitujące pyły, gazy lub równocześnie pyły i gazy do powietrza, 59 posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych i 24 gazowych. Zatrzymały i zneutralizowały one 168,0 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych, tj. 99,4% zanieczyszczeń wytworzonych i 14,9 tys. ton gazowych (bez dwutlenku węgla), tj. 47,2% zanieczyszczeń wytworzonych. W badanych zakładach zainstalowanych było 1117 urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powietrza o różnym stopniu sprawności. Procentowe udziały poszczególnych rodzajów urządzeń do redukcji zanieczyszczeń wynosiły: cyklony – 30,7%, multicyklony – 6,5%, filtry tkaninowe – 44,3%, elektrofiltry – 1,8%, urządzenia mokre – 5,5%, inne (np. odpylacze, adsorbery, instalacje odsiarczania, dopalacze termiczne i katalityczne) – 11,2%.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe wprowadzane były do powietrza przez 3586 emitorów, z czego 99,3% stanowiły emitory o wysokości do 50 m. Kominy o wysokości 51-99 m stanowiły 0,6%, a emitory wysokie, z których zanieczyszczenia przemieszczają się na duże odległości, zaledwie 0,1%.

Wykres 3.  Struktura zanieczyszczeń powietrza w 2019 r.

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Województwo podkarpackie zajmowało 2. miejsce w kraju pod względem wskaźnika lesistości i 4. miejsce pod względem udziału powierzchni prawnie chronionej

Cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego są rozległe kompleksy leśne i znaczna powierzchnia obszarów przyrodniczych prawnie chronionych. W 2019 r. lasy zajmowały powierzchnię 682,6 tys. ha. Wskaźnik lesistości był wyższy od krajowego i wyniósł w województwie podkarpackim 38,2%, podczas gdy w kraju 29,6%. Lasy własności Skarbu Państwa stanowiły 78,1% powierzchni, natomiast lasy prywatne zajmowały 17,8%.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione zajmowały 801,3 tys. ha, co stanowiło 44,9% powierzchni województwa. Wskaźnik ten był wyższy od krajowego, który kształtował się na poziomie 32,3%. Na 1 mieszkańca przypadało 3767 m2 powierzchni (w kraju – 2633 m2), co uplasowało województwo na 5. miejscu w kraju.

Obszary prawnie chronione to m.in.: Bieszczadzki Park Narodowy (o powierzchni 29,2 tys. ha), Magurski Park Narodowy (o powierzchni w granicach województwa 17,5 tys. ha), 7 parków krajobrazowych (o powierzchni 275,6 tys. ha), 13 obszarów chronionego krajobrazu (o powierzchni 465,3 tys. ha). W 1992 r. utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, do którego w polskiej części (108391 ha) wchodzi Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy.

Tablica 3.  Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w 2019 r.
                    Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | W hektarach | W % powierzchni ogólnej województwa | Na 1 mieszkańca w m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 801254,9 | 44,9 | 3767 |
| w tym: |  |  |  |
| Parki narodowea | 46730,4 | 2,6 | 220 |
| Rezerwaty przyrodya | 11103,8 | 0,6 | 52 |
| Parki krajobrazoweab | 275563,5 | 15,4 | 1295 |
| Obszary chronionego krajobrazub | 465262,3 | 26,1 | 2187 |

a Bez otuliny.  b Bez powierzchni rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych położonych na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Na terenie województwa występuje także 96 rezerwatów przyrody. W 2019 r. zajmowały one łącznie 11,1 tys. ha (w tym lasy – 85,9%), co stanowiło 0,6% powierzchni województwa. Średnia powierzchnia rezerwatu przyrody wynosiła 115,7 ha (w kraju – 113,0 ha). Rezerwaty województwa podkarpackiego charakteryzuje duża różnorodność biologiczna. W 2019 r. występowało 41 rezerwatów leśnych, 24 florystyczne, 11 krajobrazowych, 8 przyrody nieożywionej, 7 torfowiskowych, 4 faunistyczne i 1 wodny. Pozostałe osobliwości przyrodnicze chronione były w innych formach (użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) o łącznej powierzchni 2,6 tys. ha. Na terenie województwa zarejestrowano 2037 pomników przyrody, w których dominowały pojedyncze drzewa –  83,1%.

Ochronie środowiska przyrodniczego i jego składników, w tym różnorodności biologicznej (oprócz form ochrony przyrody) służą tereny zieleni. Mają one pozytywny wpływ na warunki ekologiczne i pełnią funkcję estetyczną. Ich celem jest ponadto kształtowanie zdrowego otoczenia oraz poprawa warunków bytowych ludności. W 2019 r. łączna powierzchnia ogólnodostępnych parków i zieleńców oraz terenów zieleni osiedlowej miejskiej i wiejskiej wyniosła 3,4 tys. ha. Średnio na jednego mieszkańca przypadało ogółem 16 m2 powierzchni ogólnodostępnych terenów zieleni. Funkcje ogólnodostępnych terenów zieleni pełnią również lasy gminne (komunalne). Na koniec 2019 r. ich powierzchnia wyniosła 28,2 tys. ha, z czego 94,4% znajdowało się na obszarach wiejskich.

Odpady

W 2019 r. w województwie podkarpackim wytworzono 1,3 mln ton odpadów, z czego 38,4% stanowiły odpady komunalne.

W odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,3% ilość odpadów wytworzonych (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

W 118 zakładach wytwarzających w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tys. ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadających 1 mln ton odpadów nagromadzonych, powstało 825,3 tys. ton odpadów (14. miejsce w kraju), z których 84,3% przekazano innym odbiorcom (głównie do procesów odzysku), 12,1% – wytwórca we własnym zakresie poddał odzyskowi, 2,3% – unieszkodliwiono (we własnym zakresie przez wytwórcę) i 1,3% – magazynowano czasowo.

Spośród odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania (we własnym zakresie przez wytwórcę), 68,6% – przekształcono termicznie, 31,4% – unieszkodliwiono w inny sposób.

Na 1 km2 przypadało 46,2 ton odpadów wytworzonych (w kraju – 365,0 ton/km2). Na składowiskach własnych zakładów, odpadów dotychczas składowanych (nagromadzonych) na koniec 2019 r. było 55,9 tys. ton, co w porównaniu z nagromadzeniem w skali kraju sklasyfikowało województwo podkarpackie na 16. miejscu.

Głównym źródłem odpadów w 2018 r. było przetwórstwo przemysłowe (69,1% wytworzonych odpadów ogółem bez komunalnych) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (18,4%).

Najwięcej odpadów (37,0% wszystkich odpadów wytworzonych) powstało z procesów termicznych, 15,2% z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych, 12,6% z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, 7,8% z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych, 7,2% z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 5,5% z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności, 4,7% z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej.

W 2019 r., podobnie jak i przed rokiem najwięcej odpadów powstało z procesów termicznych

Tablica 4. Odpadya wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone) według ważniejszych 
                  grup odpadów w 2019 r.

| Wyszczególnienie | Odpady wytworzone w ciągu roku |  |  |  |  |  | Odpady dotychczas składowane (nagromadzone) w tys. tonb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem w tys. ton | poddane odzyskowic | unieszkodliwionec |  | przekazane innym odbiorcom | magazynowane czasowo |  |
|  |  |  | razem | w tym termicznie |  |  |  |
|  |  | w % ogółem |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 825,3 | 12,1 | 2,3 | 1,6 | 84,3 | 1,3 | 55,9 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 45,8 | - | - | - | 100,0 | - | 32,4 |
| odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celu-lozowej, papieru i tektury | 104,4 | 46,4 | 2,8 | 2,8 | 49,8 | 1,1 | - |
| odpady z procesów termicznych | 305,1 | 1,7 | 0,1 | - | 96,8 | 1,4 | 0,8 |
| odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 125,2 | 23,1 | 2,2 | - | 74,7 | - | - |
| odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 59,7 | 18,3 | 2,3 | - | 79,4 | - | - |
| odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 64,3 | 7,9 | 0,6 | - | 83,7 | 7,8 | 12,9 |

a Z wyłączeniem odpadów komunalnych. b Na składowiskach (wysypiskach, hałdach, stawach osadowych) własnych; stan w końcu roku. c We własnym zakresie przez wytwórcę.

Mapa 1.  Odpady wytworzonea na 1 km2 w 2019 r.

a W ciągu roku. Z wyłączeniem odpadów komunalnych

W 2019 r. wytworzono ogółem 27,7 tys. ton suchej masy osadów z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, co plasuje województwo na 11. miejscu w kraju. Osady z oczyszczalni komunalnych stanowiły 89,9% (24,9 tys. ton suchej masy). Dla potrzeb rekultywacji terenów (w tym gruntów na cele rolne) wykorzystano 7,6% osadów, magazynowano czasowo – 8,8%, a 18,5% zastosowano w rolnictwie i do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Natomiast z oczyszczalni przemysłowych 7,1% osadów wytworzonych przekształcono termicznie, 14,3% przeznaczono na magazynowanie czasowe.

Udział odpadów komunalnych skierowanych na składowiska wyniósł 47,8%

W 2019 r. wytworzono 514,3 tys. ton odpadów komunalnych, czyli o 3,4% więcej niż przed rokiem. Oznacza to zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Podkarpacia z 234 kg w 2018 r. do 242 kg w 2019 r. (w kraju analogicznie z 325 kg do 332 kg).

Podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim było deponowanie ich na składowiskach. W 2019 r. przeznaczono do składowania 47,8% ich ogólnej ilości. Recyklingowi poddano 18,6%, unieszkodliwieniu termicznemu w spalarniach 29,2%, biologicznemu przetwarzaniu 4,4% odpadów komunalnych.

Odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości odpadów komunalnych – z 27,4% w 2018 r. do 29,5% w 2019 r. Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 2019 r. wyniosła 151,6 tys. ton i była wyższa o 11,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wśród odpadów zebranych selektywnie na terenie województwa podkarpackiego w 2019 r. największy udział stanowiło szkło (18,9%), następnie odpady wielkogabarytowe (17,6%), zmieszane odpady opakowaniowe (16,8%) oraz odpady biodegradowalne (15,7%).

Na koniec 2019 r. funkcjonowało 12 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 59 ha. Ponad 90% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano około 3948 tys. kWh energii elektrycznej.

W województwie podkarpackim w ciągu roku zlikwidowano 411 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano około 490 ton odpadów komunalnych. Szacuje się, że na koniec 2019 r. istniało jeszcze 96 dzikich wysypisk.

Nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

W przeliczeniu na 1 mieszkańca nakłady finansowe na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły 304 zł (przed rokiem 277 zł)

Zapobieganie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska naturalnego wymaga nakładów na ekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne. W 2019 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska (w cenach bieżących) w województwie podkarpackim wyniosły 647,2 mln zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono 482,6 mln zł, tj. 74,6% nakładów na środki trwałe, w tym głównie na sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe – 345,7 mln zł i na oczyszczanie ścieków – 131,7 mln zł. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 99,6 mln zł (15,4% wszystkich nakładów), w tym na nowe techniki i technologie spalania paliw – 13,6 mln zł, natomiast na gospodarkę odpadami przeznaczono 32,2 mln zł (5,0%). Na pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska przeznaczono 26,0 mln zł (4,0%), które w większości wykorzystano na oszczędzanie energii. Na zmniejszanie hałasu i wibracji wydatkowano 2,6 mln zł (0,4%).

W 2019 r. najwięcej nakładów służących ochronie środowiska pochodziło ze środków własnych województwa – 45,8%, z zagranicznych – 31,1%, a z funduszy ekologicznych – 14,8%.

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w 2019 r. wyniosły 219,0 mln zł, z tego nakłady poniesione na ujęcia i doprowadzenia wody stanowiły 41,1% wszystkich nakładów. Na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody przeznaczono 35,5% nakładów, na obwałowania przeciwpowodziowe – 19,7%, na zbiorniki wodne przeznaczono – 3,1% nakładów, regulacja i zabudowa rzek i potoków – 0,7%.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania w 2019 r. do użytku inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej to m.in.:

- bariery przeciw hałasowi drogowemu o długości 2,9 km,

- sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki (bez przykanalików) o długości 679,9 km,

- 4 oczyszczalnie ścieków o przepustowości 4046 m3/dobę,

- sieć wodociągowa o długości 230,0 km,

- ujęcia wody o wydajności 4203 m3/dobę,

- regulacja i zabudowa rzek i potoków o długości 0,4 km,

- obwałowania przeciwpowodziowe o długości 7,7 km.

| Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan ### Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 | Rozpowszechnianie: Rzecznik prasowy Prezesa GUS Karolina Banaszek ### Tel.: 695 255 011 |
| --- | --- |

| Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl |  | www.rzeszow.stat.gov.pl |
| --- | --- | --- |
|  |  | @Rzeszow_STAT |
|  |  | @GlownyUrzadStatystyczny |

Powiązane opracowania

Ochrona Środowiska 2019

Leśnictwo w 2019 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej